Переоборудование легкового автомобиля ЗАЗ-11022 (Таврия)

с двигателя внутреннего сгорания на электродвигатель на постоянных магнитах 10кВт

Тип ТС: хетчбек

Год выпуска: 2001

Кузов № Y6D11020610368342,

Регистрационный номер: 20902КЕ

Владелец: Вxxxxxxxxxxxxx

г. Киев, ул. Энтузиастов, 700 кв. 500

Переоборудование автомобиля ЗАЗ-1102 «Таврия» в электромобиль.

Для  переоборудования в электромобиль взят серийный ЗАЗ-1102 2001г. выпуска.

В процессе переоборудования не подвергались изменениям основные системы автомобиля: рулевое управление, тормозная система, светотехнические приборы, кузов, трансмиссия.

Для переоборудования ЗАЗ-1102 использовались:

- Электродвигатель на постоянных магнитах 48V 10KW BLDC Motor  производства компании «Голден мотор» (Китай)  с характеристиками – 10 кВт, 48 В, 2000-6000 об/мин. Вес мотора 17кг.

- Контроллер управления двигателем  KBL72501E,24V-72V,500A,BLDC, производства компании «Kelly controls» (Китай), с характеристиками - 72В, 500А.

- Литий-полимерная аккумуляторная батарея 60В, 70А/час.

- Аппаратура безопасности: предохранители плавкие 500А, контактор электромагнитный 200А.

- Приборы контроля: ваттметр «Cycle Analyst» ( Канада), шунт 200А, 50мV.

Работы по переоборудованию автомобиля ЗАЗ-1102  в электромобиль

- Демонтаж двигателя внутреннего сгорания с КПП, выхлопной системы, топливной системы.

- Стыковка электродвигателя со штатной КПП через преходную плиту, изготовленную из метала толщиной 5 мм.

- Стыковка электродвигателя и КПП в моторном отсеке,  с использованием стандартных кронштейнов и упругих элементов подвески ДВС и КПП

- Установка в моторном отсеке над электродвигателем рамки под АКБ, изготовленной из стального профиля.  Также в моторном отсеке установлена штатная АКБ для питания бортовой сети, схемы управления и контроля.

- Установка зарядных устройств. Заряд АКБ производится двумя зарядными блоками, общей мощностью 2.4 кВт.

- Схема подключения контроллера, двигателя и периферийных устройств.

- Внешний вид контроллера.

Силовая проводка выполнена проводом ПР-25, уложенным в защитный рукав и защишена плавкими предохранителями 500А, установленными непосредственно у АКБ в моторном отсеке электромобиля.  При переоборудовании  установил электромагнитный контактор  на 200А в силовый цепи электродвигателя, необходимый по требованиям безопасности электротранспорта. Назначения контактора заключается в следующем: при включении «замка зажигания» срабатывает  реле, которые включают в роботу катушку контактора.

- Для контроля за электрическими параметрами в салоне автомобиля установлен ваттметр.

На табло прибора отображается напряжение АКБ, минимальное напряжение, потребляемый ток, минимальный ток, максимальный ток, скорость текущая, скорость максимальная, скорость средняя, время в пути, количество зарядных циклов АКБ, общий пробег, и другие параметры.

.

Трассовые испытания электромобиля показали, что весовые характеристики, влияющие на тормозные свойства и управляемость, не вышли за рамки технических условий на базовый автомобиль и не привели к ухудшению активной и пассивной безопасности.

Технические данные электромобиля «Таврия»

| Тип кузова | легковой седан |
| --- | --- |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность | 10 кВт |
| Трансмиссия | 5 ст МКП |
| Максимальная скорость | 90 км/час |
| Пробег на одной зарядке | 40 км |
| Время заряда | 2 часа |
| Тип привода | передний |
| Снаряженная масса | 700 кг |

Вид электромобиля «Таврия» показан на фото