# Литий-полимер: вещество или шумиха?

Узнайте, почему литий-полимер настолько популярен. 

Термин полимер обычно используется для описания определенного типа батареи на основе лития, которая может или не может быть основана на полимерах. Они обычно включают в себя мешочек и призматические клетки. Хотя слово «полимер» воспринимается как пластик, полимеры варьируются от синтетических пластмасс до природных биополимеров и белков, которые образуют фундаментальные биологические структуры. 

Литий-полимер отличается от других батарейных систем типом используемого электролита. Первоначальная конструкция полимера, относящаяся к 1970-м годам, использовала твердый (сухой) полимерный электролит, который напоминает пластиковую пленку. Этот изолятор позволяет обмен ионов (электрически заряженных атомов) и заменяет традиционный пористый сепаратор, который пропитан электролитом. 

Твердый полимер имеет низкую проводимость при комнатной температуре, и батарею необходимо нагревать до 60 ° C (140 ° F) и выше для обеспечения протекания тока. Были установлены большие полимерные батареи для стационарных применений, которые нуждались в нагревании, но с тех пор они исчезли. Ожидаемый ажиотаж «истинной пластиковой батареи», обещанный в начале 2000-х годов, не оправдался, поскольку проводимость не могла быть достигнута при температуре окружающей среды. 

Чтобы сделать современную литий-полимерную батарею проводящей при комнатной температуре, добавлен гелеобразный электролит. Большинство литий-ионных полимерных элементов сегодня содержат микропористый сепаратор с некоторой влажностью. Li-полимер может быть построен на многих системах, таких как Li-кобальт, NMC, Li-фосфат и Li-марганец, и не считается уникальной химией батареи. Большинство литий-полимерных упаковок основано на кобальте; может быть добавлен и другой активный материал. 

С добавлением гелеобразного электролита в чем разница между нормальным литий-ионом и литий-ионным полимером? Что касается пользователя, то литиевый полимер по существу такой же, как литий-ион. Обе системы используют идентичный катодный и анодный материал и содержат такое же количество электролита. 

Липолимер уникален тем, что микропористый электролит заменяет традиционный пористый сепаратор. Li-полимер предлагает немного более высокую удельную энергию и может быть более тонким, чем обычный литий-ион, но стоимость изготовления, как говорят, выше, чем цилиндрическая конструкция. В целях обсуждения ячейки мешка часто идентифицируются как литий-полимер. 

Литий-полимерные ячейки также поставляются в гибком корпусе из фольги, который напоминает упаковку для пищевых продуктов. В то время как стандартный литий-ион нуждается в жестком корпусе для одновременного надавливания на электроды, Li-полимер использует ламинированные листы, которые не требуют сжатия. Корпус из фольги уменьшает вес более чем на 20 процентов по сравнению с классической жесткой оболочкой. Технология тонкой пленки освобождает дизайн, так как батарея может быть изготовлена ​​в любой форме, аккуратно укладываясь в стильные мобильные телефоны и планшет. Литий-полимер также может быть очень тонким, чтобы напоминать кредитную карту (см. Чехол Cell ). Легкий вес и высокая удельная мощность делают Li-полимер предпочтительным выбором для любителей. 

Характеристики заряда и разряда Li-полимера идентичны характеристикам других литий-ионных систем и не требуют специального зарядного устройства. Вопросы безопасности также схожи в том, что необходимы схемы защиты. Наращивание газа во время зарядки может вызвать набухание некоторых призматических и мешочных ячеек, а производители оборудования должны принимать во внимание расширение. Литий-полимер в фольге может быть менее прочным, чем литий-ион в цилиндрической упаковке. 

Обновлено 2017-07-31

Lithium-polymer: Substance or Hype?

Find out why lithium-polymer is so popular. 

The term polymer is commonly used to describe certain type of lithium-based battery that may or may not be polymer based. These typically include pouch and prismatic cells. While the word “polymer” is perceived as a plastic, polymers range from synthetic plastics to natural biopolymers and proteins that form fundamental biological structures. 

Lithium-polymer differs from other battery systems in the type of electrolyte used. The original polymer design dating back to the 1970s used a solid (dry) polymer electrolyte that resembles a plastic-like film. This insulator allows the exchange of ions (electrically charged atoms) and replaces the traditional porous separator that is soaked with electrolyte. 

A solid polymer has poor conductivity at room temperature, and the battery must be heated to 60°C (140°F) and higher to enable current flow. Large polymer batteries for stationary applications were installed that needed heating, but these have since disappeared. The much anticipated hype of the “true plastic battery” promised in the early 2000s did not materialize as conductivity could not be attained at ambient temperature. 

To make the modern Li-polymer battery conductive at room temperature, gelled electrolyte has been added. Most Li-ion polymer cells today incorporate a micro porous separator with some moisture. Li-polymer can be built on many systems, the likes of Li-cobalt, NMC, Li-phosphate and Li-manganese, and is not considered a unique battery chemistry. The majority of Li-polymer packs are cobalt based; other active material may also be added. 

With gelled electrolyte added, what is the difference between a normal Li ion and Li ion polymer? As far as the user is concerned, lithium polymer is essentially the same as lithium-ion. Both systems use identical cathode and anode material and contain a similar amount of electrolyte. 

Li-polymer is unique in that a micro porous electrolyte replaces the traditional porous separator. Li-polymer offers slightly higher specific energy and can be made thinner than conventional Li-ion, but the manufacturing cost is said to be higher than cylindrical design. For the purpose of discussion, pouch cells are often identified as being Li-polymer. 

Li-polymer cells also come in a flexible foil-type case that resembles a food package. While a standard Li-ion needs a rigid case to press the electrodes together, Li-polymer uses laminated sheets that do not need compression. A foil-type enclosure reduces the weight by more than 20 percent over the classic hard shell. Thin film technology liberates the design as the battery can be made into any shape, fitting neatly into stylish mobile phones and tablet. Li-polymer can also be made very slim to resemble a credit card (See Pouch Cell .) Light weight and high specific power make Li-polymer the preferred choice for hobbyists. 

Charge and discharge characteristics of Li-polymer are identical to other Li-ion systems and do not require a dedicated charger. Safety issues are also similar in that protection circuits are needed. Gas buildup during charge can cause some prismatic and pouch cells to swell, and equipment manufacturers must make allowances for expansion. Li-polymer in a foil package may be less durable than Li-ion in the cylindrical package. 

Last Updated 2017-07-31