Цитаты  инструкции проблем безопасности лития:

Если литий-ионный аккумулятор перегревается, шипит или вздувается, немедленно отодвиньте устройство с аккумулятором от легковоспламеняющихся материалов и поместите его на негорючую поверхность. Если это вообще возможно, извлеките аккумулятор из устройства и положите его на улицу, чтобы выгореть.

С небольшим литий-ионным огнем можно обращаться как с любым другим горючим огнем. Для достижения наилучшего результата используйте пенный огнетушитель, CO2, сухой химикат ABC, порошкообразный графит, медный порошок или соду (карбонат натрия). Если пожар происходит в кабине самолета, FAA поручает стюардессам использовать воду или газированные напитки. Продукты на водной основе наиболее доступны и подходят, так как литий-ион содержит очень мало металлического лития, который может вступать в реакцию с водой. Вода также охлаждает прилегающую зону и предотвращает распространение огня.

Большой литий-ионный огонь, такой как в электромобиле, может потребоваться  чтобы сгореть, поскольку вода неэффективна. При возникновении пожара с литий-металлической батареей используйте только огнетушитель класса D. Литий-металл содержит литий, который реагирует с водой и усугубляет огонь. Не используйте огнетушитель класса D для обычных пожаров.

С расширением использования литий-ионных батарей были разработаны улучшенные методы тушения пожара лития. Огнетушащий агент с водной дисперсией вермикулита (AVD) диспергирует химически отслоившийся вермикулит в форме тумана, который обеспечивает преимущества перед существующими продуктами. Огнетушители AVD доступны в аэрозольной банке на 400 мл для небольшого пожара; Канистра AVD для складов и фабрик; 50-литровая система тележек AVD для крупных пожаров и модульная система, которую можно перевозить на пикапе.

Большой литий-ионный огонь, например, в электромобиле, возможно, должен сгореть. Можно использовать воду с медным материалом, но она может быть недоступна и является дорогостоящей для пожарных залов. Эксперты все чаще советуют использовать воду даже при больших литий-ионных пожарах. Вода понижает температуру горения, но не рекомендуется при пожаре батареи, содержащей литий-металл.

При возникновении пожара с литий-металлической батареей используйте только огнетушитель класса D. Литий-металлический содержит много лития, который реагирует с водой и усугубляет огонь. По мере роста числа электромобилей, должны расти и методы тушения таких пожаров.

ВНИМАНИЕ 	Не используйте огнетушитель класса D для тушения пожаров других типов; Убедитесь, что регулярные огнетушители также доступны. При всех возгораниях батареи, обеспечьте достаточную вентиляцию, пока батарея полностью не сгорит.

Во время теплового разгона высокая температура неисправного элемента внутри аккумуляторного блока может распространяться на следующие элементы, что также приводит к их термической нестабильности. Может возникнуть цепная реакция, в которой каждая клетка распадается по своему собственному расписанию. Таким образом, упаковка может быть уничтожена за несколько секунд или более нескольких часов, когда каждая ячейка потребляется. Для повышения безопасности упаковки должны включать в себя разделители для защиты неисправной ячейки от распространения на соседнюю.

Газ, выпускаемый литий-ионным вентиляционным элементом, представляет собой в основном диоксид углерода (CO2). Другими газами, образующимися при нагревании, являются испаренный электролит, состоящий из фтористого водорода (HF) в количестве 20–200 мг / Вт-ч и фосфорилфторида (POF3) в количестве 15–22 мг / ч-ч. Горючие газы также включают продукты сгорания и органические растворители. 

Знания о токсичности горящего электролита ограничены, и токсичность может быть выше, чем при использовании обычных горючих веществ. Проветрите комнату и освободите место, если есть дым и газы. Газ и дым в ограниченном пространстве, таком как самолет, подводная лодка и шахта, представляют потенциальную опасность для здоровья.

## Определение

Фтористый водород (HF) представляет собой бесцветный газ или жидкое вещество. Это основной источник фтора, сырья для фармацевтических препаратов, полимеров (тефлон) и вспомогательных продуктов нефтехимической промышленности. Фтористый водород является очень опасным газом, образующим агрессивную и проникающую фтористоводородную кислоту с влагой. В больших количествах газ может стать причиной слепоты путем разрушения роговицы. 

Фосфорилфторид (POF 3 ) - бесцветный газ, который быстро гидролизуется. 

Гексафторфосфат лития (LiPF 6 ) представляет собой неорганическое соединение в форме белого кристаллического порошка, служащего электролитом в литий-ионных батареях.

## Простые рекомендации по использованию литий-ионных аккумуляторов

- Неисправный литий-ион начинает шипеть, выпирать и вытекать из электролита .

- Электролит состоит из соли лития в органическом растворителе (гексафторфосфат лития) и легко воспламеняется. Горящий электролит может воспламенить горючий материал в непосредственной близости.

- Тушить Li-ion огонь водой или использовать обычный огнетушитель. Используйте только огнетушитель класса D для литий-металлических пожаров из-за реакции воды с литием. (Литий-ион содержит мало металлического лития  реагирующего с водой.)

- Если огнетушитель класса D недоступен, залейте металлический литиевый огонь водой, чтобы предотвратить распространение огня.

- Для достижения наилучших результатов при литий-ионном пожаре используйте пенный огнетушитель, CO2, сухой химикат ABC, порошкообразный графит, медный порошок или соду (карбонат натрия), как при тушении других горючих пожаров. Резервируйте огнетушители класса D только для литий-металлических огней.

- Если пожар горящей литий-ионной батареи не может быть потушен, дайте пачке гореть контролируемым и безопасным способом.

- Помните о распространении огня ячеек, так как каждая ячейка может воспламеняться  в своем собственном расписании, когда она горячая. Поместите внешне сгоревшую упаковку на некоторое время в безопасное место.