
Модель 9040

Основные характеристики:

• Объединяет множество функций в одном, двойной дисплей для отображения :
Напряжение (V), Мощность (W), Ток (A), Ампер-час (AH), Время работы (H).

• Система предупреждения и сигнализации с помощью встроенного базера при понижении или повышении установленного предела измерений.
• Функция калибровки гибкая, легко калибруется напряжение и ток.

• При установке внешнего реле прибор может контролировать такие параметры как : [OVP] (Over Voltage protection) -защита от превышения напряжения,  [LOP] (Low Voltage protection) - защита от низкого напряжения, [OCP] (Over Current protection) - токовая защита, 
[OAH](Over Charge protection) – защита от перезаряда батареи, [OPP] (Over Power protection) – защита от превышения потребляемой мощности, [OFT](Over Time protection) – отключение по таймеру  и при необходимости отключать подачу электроэнергии от источника тока.
• Простая модульная конструкция, на панели расположены светодиодные индикаторы для отображения измеряемого параметра.

• 4 цифры LED, Высокая точность.

• Низкая потребляемая мощность.

• Напряжение питания самого прибора от 5 до 40В.

	[image: image4.jpg]



	[image: image1.jpg]




	[image: image2.jpg]Power
supply





	[image: image3.jpg]





Технические характаристики прибора :

	Напряжение питания
	5V~40V (Внешний / Внутренний источник 

питания)

	Диапазон измерения
	(1)Вольт 0~200.0V  / Ампер 0~300.0A, внешний источник питания

	
	(2)Вольт  5~40.0V  / Ампер 0~300.0A, внутренний источник питания

	Тип дисплея
	7 сегментов 4цыфры красного свечения

	Частота выборки
	5 показаний в секунду

	Точность
	Вольт ± 0.1% + 2байт / Амперы ± 0.5% + 3байт

	Тип защиты
	OCP, OAH, OVP, OPP, OFT, LOP

	Значение защиты
	OCP 0.01~ верхний предел

	
	OAH 0.01Ah~9999Ah

	
	OVP 0.1V~99.99V

	
	OPP 0.01W~9999W

	
	OFT 0.01H~99.99H

	Разрешение
	0.01V, 0.01A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H

	Размеры
	79mm×43mm×25mm

	Размер монтажного отверстия
	76.5mm×39.2mm

	Вес измерителя
	60g

	Измеритель + шунт
	175g


Идеально подходит для :

• Используется в автомобилях, лодках, мотоциклах и испытательных устройствах для измерения напряжения и тока, А и т.д.
• Защита батареи для предотвращения перерозряда и перезаряда.
• Контроллер таймера.

• Зарядного устройства.

В комплект входит : измерительный прибор, шунт на 300А, кабель соединительный, плата подключения и инструкция.

