Стенд проверки блока BMS Nissan Leaf

Стенд предназначен  для проверки блока BMS Nissan Leaf без батареи и макетирования различных конфигураций литий-ионных батарей.

Состав стенда:

- блок питания постоянного напряжения 220 вольт,

- блок питания постоянного напряжения 12 вольт,

- имитатора аккумуляторной батареи,

- адаптера ELM 327,

- шнур питания  ELM327, BMS,

- телефон с программой Leaf Spy.

Принцип работы стенда:                                                                                                                                                  С имитатора на разъемы LB13, LB14, LB15, LB16  блока BMS подается 192 вольта на каждую половину BMS по 16 вольт на микросхему  D15120. Входные цепи микросхемы распределяют 16 вольт на 4 части, имитируя четыре элемента батареи. Микросхемы преобразуют напряжение в цифровой код и вставляют в поток импульсов по запросу процессора. Место импульсов в потоке определяется кодом на входах ID0-ID4 микросхем IC33 – IC10. Микросхема IC10 показывает c первого по 4 элемент батареи, IC33 – с 93 по 96 элемент батареи соответственно.                                                                                                         На разъем LB11 подается напряжение 12 вольт для питания блока и сигналы CAN-H, CAN-L. На разъем LB12 подключен переменный резистор для имитации датчиков температуры.

Порядок работы.

- Собрать схему стенда.

- Включить источники питания 220 вольт и 12 вольт.

- Запустить программу Leaf Spy на телефоне.

- Наблюдать картинку напряжений на элементах имитатора.

Пример работы с 49 ячейки по 96.

С 73 по 96.

С 49 по 96 без одной микросхемы.

Работа  с 1 по 88 ячейку.