ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С НОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ОБМОТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЛИ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ)

В настоящих электрических машинах (постоянного тока, синхронных машинах, вентильных двигателях, универсальных коллекторных двигателях и др.) применяются, как правило, две обмотки: обмотка возбуждения и обмотка якоря (машины постоянного тока) или статора (синхронные и вентильные машины).

Для создания магнитного поля возбуждения применяют электромагнитное возбуждение (магнитное поле создаётся обмотками возбуждения, питаемыми электрическим током) или постоянными магнитами).

До настоящего времени наличие отдельной системы возбуждения магнитного поля рассматривалось обязательной и неотъемлемой частью электрической машины для её нормальной работы.

На энергетические показатели электрических машин в значительной степени влияет величина электрических потерь, возникающих при протекании тока по его обмоткам (обмотка якоря и обмотка возбуждения), а также потерь в стали магнитопроводов, механических потерь и др. Коэффициент полезного действия электрической машины:

ᵑ = Р2Р2+Р

где     Р2 — отдаваемая (полезная мощность),

Р — суммарные потери электрической машины.

Основную часть потерь составляют потери в обмотках. Потери в обмотке возбуждения составляют 10÷20 % от суммарных потерь.

Предлагаются оригинальные конструкции электрических машин, не имеющих обмоток возбуждения. Данные электрические машины содержат только обмотку якоря и специальную конструкцию магнитной системы, позволяющую обеспечить нормальную работу без наличия обмотки возбуждения или постоянных магнитов. Поскольку магнитная система не имеет полюсных наконечников с обмотками возбуждения, получается более простая конструкция и уменьшаются габариты и вес машины.

Таким образом, создание электрических машин с новой конструкцией магнитной системы позволяет значительно упростить конструкцию за счёт отсутствия обмоток возбуждения, уменьшить массу и габариты и уменьшить потери. За счёт уменьшения потерь на возбуждение улучшаются энергетические показатели машины, в частности КПД.

Предлагаемые электрические машины могут выполняться в цилиндрическом, дисковом и торцевом исполнении, как с внутренним, так и с внешним ротором, в контактном (коллекторные) и в бесконтактном (вентильные) вариантах.

Области применения:

- Электротранспорт (электроскутеры, электровелосипеды, трамваи, троллейбусы и др.);

- Электробытовые машины (дрели, соковыжималки, болгарки, кухонные комбайны и др.).

Изготовлены и испытаны экспериментальные образцы электродвигателей предлагаемой конструкции. Результаты предварительных испытаний показали улучшение энергетических и массогабаритных показателей.